BÁO CÁO TUẦN 2

TÌM HIỂU VỀ ICS300

4005558	Vũ Đức Thông

Mentor hướng dẫn: Nguyễn Văn Quang

HÀ NỘI 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	4

CHƯƠNG 1. ICS100	5

1.1 Các khái niệm cơ bản	5

1.2 ICS100	5

1.3 210W-03 Common ICS Components	5

1.4 Tại sao phải quan tâm- không xem được video	5

1.5 Mục tiêu	6

1.6 Kiến trúc ICS	6

1.7 Mối quan hệ giữa các component ICS	8

1.8 Tìm hiểu sâu về các phân đoạn ICS	8

1.9 Field Device	10

1.9.1 Field Device – input	11

1.9.2 Field Output	12

1.10 Fied Controller ( bộ điều khiển hiện trường)	12

1.10.1 RTU( remote terminal unit)	13

1.10.2 Intelligent Electric Device ( IED) Thiết bị điện tử thông minh	14

1.10.3 Programable  Logic Controller ( PLC)	14

1.10.4 Programable Automation Controller( PAC)	14

1.10.5 Human-Machine Interface( HMI)	14

CHƯƠNG 2. OBJECT 2	15

2.1 Nhận dạng các loại ICS	15

2.2 Supervisor Control & Data Acquisition ( SCADA) ( Giám sát và thu thập dữ liệu	16

Kiến trúc Scada	16

2.2.1	16

2.3 Distributed Control System ( DCS) Hệ thống quản lý phân tán	17

2.3.1 Kiến trúc DCS	17

2.4 SCADA với DCS	18

2.5 Process Control Systems ( PCS)	19

CHƯƠNG 3. OBJECT 3	19

3.1 Tranh luận về luồng dữ liệu với ICS	19

3.1.1 Xử lý dữ liệu	19

3.1.2 Luồng quy trình ICS và Vòng lặp điều khiển	20

3.1.3 Vòng lặp ICS- và điều khiển phân cấp ( Cascade control)	21

3.1.4 Luồng quy trình	22

CHƯƠNG 4. OBJECT 4	23

4.1 Nhận diện các topo giao tiếp ICS, các cách thức, Media vật lý	23

4.1.1 Các topo mạng ICS	23

4.1.2 Các cách thức Polling ( Thăm dò)	24

4.1.3 Mối quan hệ Master / Field controller( Trạm trung tâm với bộ điều khiển hiện trường)	25

4.1.4 Physical Media ( Phương tiện vật lý)	25

CHƯƠNG 5. OBJECT 5	27

5.1 Tranh Luận về các giao thức truyền thông thường sử dụng trong ICS	27

5.2 Kênh giao tiếp ICS	28

5.3 Các giao thức phổ biến	28

5.3.1 Modbus	29

5.3.2 Các phiên bản Modbus	30

5.3.3 Distributed Network Protocol 3 ( DNP3) Giao thức mạng phân tán 3	32

5.3.4 Inter-Control Center Communications Protocol ( ICCP)	34

5.3.5 FieldBus	35

5.3.6 Profibus	38

5.3.7 Open Platform Communication ( OPC)	40

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	43

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Các thành phần	9

Hình 2 Bộ điều khiển thiết bị ( field device)	9

Hình 3 Field Controller( điều khiển hiện trường)	10

Hình 4 HMI( Giao diện người, máy)	11

Hình 5 Bộ điều khiển thiết bị	12

Hình 6 Remote terminal unit( thiết bị đầu cuối từ xa)	13

Hình 7 IED( Rơ le bảo vệ)	13

Hình 8 PLC	14

Hình 9 PAC bộ điều khiển tự động hóa	14

Hình 10 Minh họa RTU	14

Hình 11 HMI	16

Hình 12 Kiến trúc SCADA	18

Hình 13 Kiến trúc DCS	19

Hình 14 PCS	20

Hình 15 Process Data	21

Hình 16 Diagram luồng quy trình ICS	22

Hình 17 Cascade Control , điều khiển phân cấp	23

Hình 18 Luồng dữ liệu	24

Hình 19 Bus ring star	24

Hình 20 Polling Methods	25

Hình 21 Đường truyền	27

Hình 22 Master / Field Controler Relationship	27

Hình 23 Kênh giao tiếp	29

Hình 24 Các giao thức phổ biến	30

Hình 25 Giao thức Modbus	30

Hình 26 Cách hoạt động của Modbus	31

Hình 27 Modbus Version	32

Hình 28 Modbus xác thực và trao quyền	33

Hình 29 Modbus flooding attack	33

Hình 30 DNP3	34

Hình 31 DNP3 Application	35

Hình 32 ICCP	35

Hình 33 ICCP	36

Hình 34 FieldBus	37

Hình 35 Các level của Field Bus	38

Hình 36 So sánh OSI với mô hình Field bus	39

Hình 37 Profibus	40

Hình 38 Profibus	41

Hình 39 OPC	42

Hình 40 OPC classic specifications	42

Hình 41 OPC kiến trúc	43

Hình 42 OPC popular	44

Hình 43 Giao tiếp với các phần cứng , rồi dịch ngôn ngữ	44

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. So sánh nhanh: ICS ngày xưa và ICS ngày nay	17

Bảng 2. So sánh PCS với SCADA	20

ICS300

INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM OVERVIEW

ICS là hệ thống để giám sát, điều khiển nhiều tiến trình công nghiệp

+ SCADA ( safety instrumented systems ( SIS), quản lý rủi ro, chặn sự cố, môi trường công nghiệp

SIS employ nhiều cảm biến, dò tìm điều kiện nguy hiểm để tự động tắt quy trình , bảo vệ an toàn con người, đồ vật

+ DCS: Distributed Control Systems : quản lý phân tán, tích hợp nhiều vòng lặp tự động

PCS: Process Control Systems: Hệ thống điều khiển tiến trình

Energy Management Systems (EMS): Giám sát và tối ưu hóa sản xuất, truyền tải và phân phối năng lượng; giúp cân bằng cung–cầu và ổn định lưới điện.

Automation Systems (AS): tự động hóa quy trình bằng tích hợp phần cứng + phần mềm, tăng hiệu suất trong sản xuất, logistics, nông nghiệp, quản lý tòa nhà.

Safety Instrumented Systems (SIS): Hệ thống an toàn giúp phát hiện nguy hiểm, giảm rủi ro và tự động dừng khẩn cấp để bảo vệ người và thiết bị.

Hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng là máy tính chuyên dụng tích hợp trong thiết bị, dùng để điều khiển, giám sát với tài nguyên hạn chế và thời gian thực.

NETWORK DISCOVERY AND MAPPING

NETWORK DEFENSE, DETECTION AND ANALYSIS

THE EXPLOITATION PROCESS AND USING METASPLOIT

NETWORK ATTACKS AND EXPLOITS

ZERO TRUST

CÀI ĐẶT SPLUNK

Cài splunk forwarder .msi

File tải về